- Specifikace-konvektomat

Požadavky na konvektomat:

- Elektrický konvektomat dle DIN 18866

- Příkon:  18,9 kW

- Rozměr ŠxVxH 850 x 1064 x 842 mm +/- 5%

- Kapacita komory: min 10 x GN 1/1

- Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301

- Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 a 2/8 s roztečí min. 68mm                                            minimální energetické ztráty a nejnižší prostorové nároky při otevření a natočení dvířek.

- Boilerový vyvíječ páry

- Dva obousměrné inteligentní ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení

- Min 6 bodová teplotní vpichová sonda

- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti

s přesností na 1 %

- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

- Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí ekologické bezfosfátové chemie.

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku

- Barevný TFT displej s vysokým rozlišením

- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení sloužící k úpravě nastavení a potvrzení

- Dvířka s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné

čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo

- LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu

- Schválení pro provoz bez dozoru

- Integrovaná WIFI pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávaní dat HACCP

- Individuální programování.

Výše uvedená technická specifikace je minimální požadovaný standard stanovený zadavatelem

zakázky.

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění

- Umístění, montáž, zapojení (vč. případné úpravy rozvodů), odzkoušení

- Zaškolení obsluhy certifikovaným kuchařem

- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby

- Příslušenství: Gastronádoba 10x 1/1smalt 65mm, 20x 1/1 smalt 20mm

- Stojan (podstavec) z ušlechtilé oceli pod konvektomat

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců

- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady

- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční Ihůty hradí prodávající

- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu